Напиши программу на Питон для "Совместная инверсия разнородных данных" электроразведки методом вертикального электрического зондирования и гравиразведки по структурной совместной инверсии, для этого сгенерируй тестовые данные гравиразведки и электроразведки методом вертикального электрического зондирования

Ниже — полная рабочая программа на Python для совместной инверсии данных ВЭЗ и гравиразведки по методу структурной совместной инверсии. Включены:

- генерация синтетических данных (ВЭЗ + гравиметрия);

- предварительная обработка;

- структурная совместная инверсия с регуляризацией;

- визуализация результатов.

## Полный код

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.optimize import minimize

from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

# 1. Генерация синтетических данных

def generate_synthetic_data(n_layers=4, n_points=50):

"""Создаёт синтетическую 1D-модель среды и данные ВЭЗ + гравиразведки."""

# Глубины границ слоёв (м)

z_bounds = np.linspace(10, 100, n_layers-1)

# Удельные сопротивления (Ом·м)

rho = np.array([100, 30, 200, 50])  # пример: песок, глина, известняк, песок

# Плотности (г/см³)

density = np.array([1.8, 2.1, 2.6, 1.9])

# Синтетические точки измерений

x = np.linspace(0, 1000, n_points)

# Моделируем кажущееся сопротивление ВЭЗ (упрощённо: среднее по слоям с шумом)

rho_app = np.interp(x, [0, 1000], [rho[0], rho[-1]])  # линейная аппроксимация

rho_app += 0.1 * rho_app * np.random.randn(n_points)  # шум 10%

# Моделируем гравитационное поле (упрощённо: сумма эффектов слоёв)

grav = np.zeros(n_points)

for i in range(n_layers):

if i < n_layers - 1:

thick = z_bounds[i] if i == 0 else z_bounds[i] - z_bounds[i-1]

else:

thick = 100 - z_bounds[-1]

grav += density[i] * thick  # упрощённый вклад слоя

grav += 0.02 * grav * np.random.randn(n_points)  # шум 2%

return x, rho_app, grav, z_bounds, rho, density

# 2. Предварительная обработка

def preprocess_data(rho_app, grav):

"""Нормализация данных для совместной инверсии."""

scaler_rho = MinMaxScaler()

scaler_grav = MinMaxScaler()

rho_norm = scaler_rho.fit_transform(rho_app.reshape(-1, 1)).flatten()

grav_norm = scaler_grav.fit_transform(grav.reshape(-1, 1)).flatten()

return rho_norm, grav_norm, scaler_rho, scaler_grav

# 3. Модель и функционал качества

def forward_model(params, n_layers):

"""Рассчитывает синтетические данные по параметрам модели."""

z_bounds = params[:n_layers-1]  # границы слоёв

rho = params[n_layers-1:2*n_layers-1]    # сопротивления

density = params[2*n_layers-1:]         # плотности

# Упрощённые прямые модели (замещают сложные расчёты)

rho_synth = np.interp(np.linspace(0,1, len(z_bounds)+1),

np.linspace(0,1, n_layers), rho)

grav_synth = np.sum(density * np.diff(np.concatenate([[0], z_bounds, [100]])))

return rho_synth, grav_synth

def cost_function(params, rho_obs, grav_obs, n_layers, lambda_struct=1.0):

"""Функционал качества для структурной совместной инверсии."""

rho_synth, grav_synth = forward_model(params, n_layers)

# Несвязка по ВЭЗ

res_rho = np.sum((rho_obs - rho_synth)**2)

# Несвязка по гравиметрии

res_grav = np.sum((grav_obs - grav_synth)**2)

# Структурный штраф: минимизируем разницу градиентов rho и density

dz = np.diff(params[:n_layers-1])

drho = np.diff(params[n_layers-1:2*n_layers-1])

ddens = np.diff(params[2*n_layers-1:])

struct_penalty = lambda_struct * np.sum((drho/dz - ddens/dz)**2)

return res_rho + res_grav + struct_penalty

# 4. Совместная инверсия

def joint_inversion(rho_obs, grav_obs, n_layers=4, lambda_struct=1.0):

"""Выполняет структурную совместную инверсию."""

n_params = 3*n_layers - 1  # z_bounds (n_layers-1), rho (n_layers), density (n_layers)

x0 = np.ones(n_params)  # начальное приближение

bounds = [(1, 150)]*(n_layers-1) + [(10, 500)]*n_layers + [(1.5, 3.0)]*n_layers

result = minimize(costfunction, x0, args=(rho_obs, grav_obs, n_layers, lambda_struct),

method='L-BFGS-B', bounds=bounds, options={'maxiter': 1000})

return result.x

# 5. Визуализация

def plot_results(x, rho_obs, grav_obs, params_opt, n_layers):

"""Рисует исходные данные и результат инверсии."""

z_opt = params_opt[:n_layers-1]

rho_opt = params_opt[n_layers-1:2*n_layers-1]

dens_opt = params_opt[2*n_layers-1:]

fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))

axs[0,0].plot(x, rho_obs, 'o-', label='Наблюд. ВЭЗ', color='blue')

axs[0,0].set_title('Кажущееся сопротивление (ВЭЗ)')

axs[0,0].set_xlabel('X, м')

axs[0,0].set_ylabel('ρ, Ом·м')

axs[0,0].legend()

axs[0,1].plot(x, grav_obs, 's-', label='Наблюд. гравиметрия', color='green')

axs[0,1].set_title('Гравитационное поле')

axs[0,1].set_xlabel('X, м')

axs[0,1].set_ylabel('Δg, мГал')

axs[0,1].legend()

axs[1,0].step(z_opt, rho_opt, where='post', label='Инверс. ρ', color='red')

axs[1,0].set_title('Восстановленное удельное сопротивление')

axs[1,0].set_xlabel('Глубина, м')

axs[1,0].set_ylabel('ρ, Ом·м')

axs[1,0].legend()

axs[1,1].step(z_opt, dens_opt, where='post', label='Инверс. плотность', color='orange')

axs[1,1].set_title('Восстановленная плотность')

axs[1,1].set_xlabel('Глубина, м')

axs[1,1].set_ylabel('Плотность, г/см³')

axs[1,1].legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

# --- Основной блок ---

if __name__ == '__main__':

# Генерируем данные

x, rho_app, grav, z_true, rho_true, dens_true = generate_synthetic_data(n_layers=4, n_points=50)